Wichtiger Hinweis: Alle Positionen sind Gesamtpreisbildend. Kontrollieren Sie etweilige Bedarfs- und Wahlpositionen bzw. Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir die 'Digitale Angebotsanforderung' oder den Datenaustausch über GAEB bzw. ÖNORM.

Leistungsbeschreibung

IGB-1   -   Musterausschreibungstexte IGB Gipsputze

LV    01    Mustertexte

Titel    01.05    Dünnlagenputz

Bereich    01.05.01    Dünnlagenputz geglättet Q2

01.05.01.1    Gips-Dünnputz als Wandputz, Q 2 - geglättet -

Gips-Dünnputz, Bezeichnung C6 / 20 / 2 nach DIN EN

13279-1, auf planebene, vorbehandelte Untergründe wie

Betonwände, Kalksandstein- oder Porenbetonmauerwerk, im

Mittel ca. 3-6 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht

verzogen, nach dem Ansteifen abglätten.

Wandhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 2 - geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.05.01.2    Zulageposition für Mehrputzdicke an Wänden

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke an

Wänden je 5 mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.05.01.3    Leibungen verputzen, Q 2 - geglättet -

Leibungen die verputzt werden, sind nach Längenmass zu

berechnen. Alle Aufbauten sind einzurechnen.

Leibungstiefe:...........mm (Rohbaumaß). Oberfläche: Q

2 - geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.05.01.4    Treppenläufe,- podeste einschl. Wangen als Wandputz, Q 2 - geglättet -

Verputzen von Treppenläufe,- podeste und -wangen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 2

- geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.05.01.5    Pfeiler, Stützen, Unterzüge, Q 2 - geglättet -

Verputzen von Pfeiler, Stützen und Unterzügen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 2

-geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.05.01.6    Gips-Dünnputz als Deckenputz, Q 2 - geglättet -

Gips-Dünnputz, Bezeichnung C6 / 20 / 2 nach DIN EN

13279-1, auf palnebenen, vorbehandelten Beton nach DIN

1045, im Mittel ca. 3-6 mm dick auftragen, eben und

fluchtrecht verzogen, nach dem Ansteifen abglätten.

Deckenhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 2 -

geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.05.01.7    Zulageposition für Mehrputzdicke an Decken

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke auf

Decken für max. 5 mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.05.01.8    Gips-Spachtel als Wandputz, Q 2 - geglättet -

Gips-Spachtel, Bezeichnung C7 / 20 / 2 nach DIN EN

13279-1, auf planebene, vorbehandelte Betonwände,

Kalksandstein- oder Porenbetonmauerwerk, im Mittel ca.

2 - 3 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht verzogen,

nach dem Ansteifen abglätten.

Wandhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 2 - geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.05.01.9    Zulageposition für Mehrputzdicke an Wänden

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke an

Wänden je mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.05.01.10    Gips-Spachtel als Deckenputz, Q 2 - geglättet -

Gips-Spachtel, Bezeichnung C7 / 20 / 2 nach DIN EN

13279-1 auf planebenen, vorbehandelten Beton nach DIN

1045, im Mittel ca. 2 - 3 mm dick auftragen, eben und

fluchtrecht verzogen, nach dem Ansteifen abglätten.

Wandhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 2 - geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.05.01.11    Zulageposition für Mehrputzdicke an Decken

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke an

Wänden je mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.05.01.12    Altputz mit Gips-Dünnputz überziehen, Q 2 - geglättet -

Gips-Spachtel, Bezeichnung C7 / 20 / 2 nach DIN EN

13279-1, als Ausgleichsschicht oder zum Überspachteln

von fest haftenden Altputzlagen, ca. 2 mm dick

auftragen, eben und fluchtrecht verzogen, nach dem

Ansteifen glätten.

Deckenhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 2 -

geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

Bereich  01.05.01   Dünnlagenputz geglättet Q2   GP ____________

Bereich    01.05.02    Dünnlagenputz geglättet Q3

01.05.02.1    Gips-Dünnputz als Wandputz, Q 3 - geglättet -

Gips-Dünnputz Bezeichnung C6 / 20 / 2 nach DIN EN

13279-1, auf planebene, vorbehandelte Untergründen wie

Betonwände, Kalksandstein- oder Porenbetonmauerwerk, im

Mittel ca. 3-6 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht

verzogen, nach dem Ansteifen abglätten.

Wandhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 3 - geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.05.02.2    Zulageposition für Mehrputzdicke an Wänden

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke an

Wänden je 5 mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.05.02.3    Leibungen verputzen, Q 3 - geglättet -

Leibungen die verputzt werden, sind nach Längenmass zu

berechnen. Alle Aufbauten sind einzurechnen.

Leibungstiefe:...........mm (Rohbaumaß). Oberfläche Q 3

- geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.05.02.4    Treppenläufe,- podeste einschl. Wangen als Wandputz, Q 3 - geglättet -

Verputzen von Treppenläufe,- podeste und -wangen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. . Oberfläche: Q

3 - geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.05.02.5    Pfeiler, Stützen, Unterzüge, Q 3 - geglättet -

Verputzen von Pfeiler, Stützen und Unterzügen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. . Oberfläche: Q

3 -geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.05.02.6    Gips-Dünnputz als Deckenputz, Q 3 - geglättet -

Gips-Dünnputz, Bezeichnung C6 / 20 / 2 nach DIN EN

13279-1, auf planebene, vorbehandelte Betondecke, im

Mittel ca. 3-6 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht

verzogen, nach dem Ansteifen abglätten.

Deckenhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 3 -

geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.05.02.7    Zulageposition für Mehrputzdicke an Decken

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke auf

Decken für max. 5 mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.05.02.8    Gips-Spachtel als Wandputz, Q 3 - geglättet -

Gips-Spachtel, Bezeichnung C7 / 20 / 2 nach DIN EN

13279-1, auf planebene, vorbehandelte Betonwände,

Kalksandstein- oder Porenbetonmauerwerk, im Mittel ca.

2 - 3 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht verzogen,

nach dem Ansteifen abglätten.

Wandhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 3 - geglättet.

Produkte:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.05.02.9    Zulageposition für Mehrputzdicke an Wänden

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke an

Wänden je mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.05.02.10    Gips-Spachtel als Deckenputz auf Beton, Q 3 - geglättet -

Gips-Spachtel MG P IV , mineralisch gebunden, auf

Betonwände, Kalksandstein- oder Porenbetonmauerwerk,

Bezeichnung C7 / 20 / 2 nach DIN EN 13279-1 im Mittel

ca. 2 - 3 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht

verzogen, nach dem Ansteifen abglätten.

Wandhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 3 - geglättet.

Produkte:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.05.02.11    Zulageposition für Mehrputzdicke an Decken

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke an

Decken je mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

Bereich  01.05.02   Dünnlagenputz geglättet Q3   GP ____________

Bereich    01.05.03    Dünnlagenputz geglättet Q4

01.05.03.1    Gips-Dünnputz als Wandputz, Q 3 - geglättet -

Gips-Dünnputz Bezeichnung C6 / 20 / 2 nach DIN EN

13279-1, auf planebene, vorbehandelte Untergründen wie

Betonwände, Kalksandstein- oder Porenbetonmauerwerk, im

Mittel ca. 3-6 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht

verzogen, nach dem Ansteifen abglätten.

Wandhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 3 - geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.05.03.2    Zulageposition für Mehrputzdicke an Wänden

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke an

Wänden je 5 mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.05.03.3    Zulage Innenwandputz, Q 4 - geglättet -

Gips-Spachtelmasse, Bezeichnung C7 / 20 / 2 nach DIN EN

13279-1, auf vorhandenen Gipsputz (Q 3 - abgezogen)

aufziehen und streifenfrei Glätten.

Wandhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 4 - geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.05.03.4    Leibungen verputzen, Q 4 - geglättet -

Leibungen die verputzt werden, sind nach Längenmass zu

berechnen. Alle Aufbauten sind einzurechnen.

Leibungstiefe:...........mm (Rohbaumaß). Oberfläche Q 4

- geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.05.03.5    Treppenläufe,- podeste einschl. Wangen als Wandputz, Q 4 - geglättet -

Verputzen von Treppenläufe,- podeste und -wangen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 4

- geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.05.03.6    Pfeiler, Stützen, Unterzüge, Q 4 - geglättet -

Verputzen von Pfeiler, Stützen und Unterzügen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 4

- geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.05.03.7    Gips-Dünnputz als Wandputz, Q 3 - geglättet -

Gips-Dünnputz Bezeichnung C6 / 20 / 2 nach DIN EN

13279-1, auf planebene, vorbehandelte Untergründen wie

Betonwände, Kalksandstein- oder Porenbetonmauerwerk, im

Mittel ca. 3-6 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht

verzogen, nach dem Ansteifen abglätten.

Wandhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 3 - geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.05.03.8    Zulageposition für Mehrputzdicke an Wänden

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke an

Wänden je 5 mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.05.03.9    Zulage Innendeckenputz, Q 4 - geglättet -

Gips-Spachtelmasse, Bezeichnung C7 / 20 / 2 nach DIN EN

13279-1, auf vorhandenen Gipsputz (Q 3 - abgezogen)

aufziehen und streifenfrei Glätten.

Deckenhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 4 -

geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.05.03.10    Zulage Innenwandputz, Q 4 - geglättet -

Gips-Spachtelmasse, Bezeichnung C7 / 20 / 2 nach DIN EN

13279-1, auf vorhandenen Gipsputz (Q 3 - abgezogen)

aufziehen und streifenfrei Glätten.

Wandhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 4 - geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.05.03.11    Zulageposition für Mehrputzdicke an Wänden

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke an

Wänden je mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.05.03.12    Zulage Innendeckenputz, Q 4 - geglättet -

Gips-Spachtelmasse, Bezeichnung C7 / 20 / 2 nach DIN EN

13279-1, auf vorhandenen Gipsputz (Q 3 - abgezogen)

aufziehen und streifenfrei Glätten.

Deckenhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 4 -

geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.05.03.13    Zulageposition für Mehrputzdicke an Decken

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke an

Decken je mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.05.03.14    Verspachtelung von Gipsplattenwänden / Q4 -

Gips-Spachtel, Bezeichnung C7 / 20 / 2 nach DIN EN

13279-1, auf vorbehandelte Gipsplatten aufziehen und

streifenfrei Glätten.

Oberflächenqualität: Q4 - geglättet

Produkte:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

Bereich  01.05.03   Dünnlagenputz geglättet Q4   GP ____________

Titel  01.05   Dünlagenputz   GP ____________

Zusammenfassung

Titel    01.05    Dünlagenputz

GP _____________

Bereich    01.05.01    Dünnlagenputz geglättet Q2

GP _____________

Bereich    01.05.02    Dünnlagenputz geglättet Q3

GP _____________

Bereich    01.05.03    Dünnlagenputz geglättet Q4

GP _____________

LV    01    Mustertexte

GP __________